كيفية إعداد التسجيل عند اكتشاف وجود 
حركة لجهاز Uniview NVR؟

كيفية إعداد التسجيل عند اكتشاف وجود حركة 
لجهاز Uniview NVR؟

الوصف

ملاحظة: تنطبق هذه الطريقة على معظم السيناريوهات، وإذا لم تجدي الطريقة نفعًا في حل مشكلتك، فيوصى باستشارة فريق الدعم الفني لدينا.

https://global.uniview.com/Support/Service_Hotline/

الفيديو التعليمي:

https://www.youtube.com/watch?v=SmYPp15rQCc&list=PLrBaKYrUJkiv_ShCVIqTeIAsOxyFEljjR&index=82

خطوات التشغيل

الإعداد من الشاشة

الخطوة 1: قم بتمكين وظيفة اكتشاف الحركة أسفل المسار Menu>Alarm>Motion.

اختر الكاميرا المطلوبة ثم حدد تمكين.

استخدم الماوس لرسم منطقة الاكتشاف، ثم اسحب شريط التمرير لتعيين حساسية الاكتشاف. كلما كانت الحساسية أعلى، زادت احتمالية اكتشاف أي جسم متحرك.

الخطوة 2: قم بتكوين التسجيل الناتج عن اكتشاف وجود حركة.

انقر فوق في الجانب الأيمن من Trigger Actions، ثم انقر فوق علامة التبويب "Recording". 
اختر الكاميرا المطلوبة ثم انقر فوق OK.

ملاحظة: يرجى التأكد من تعيين الكاميرا المحددة على بدء التشغيل تلقائيًا للتسجيل.

الخطوة 3: قم بإعداد جدول تسجيل.

اختر الكاميرا وقم بتمكين جدول التسجيل أسفل المسار Menu>Storage>Recording.

انقر فوق المربع الأخضر الموجود في الجانب الأيمن، ثم اسحب الماوس لرسم الجدول بالكامل من اليسار إلى اليمين.

الإعداد من واجهة ويب جهاز NVR

الخطوة 1: اختر الكاميرا وقم بتمكين وظيفة اكتشاف الحركة من واجهة ويب جهاز NVR أسفل المسار Setup>Alarm>Motion.

استخدم الماوس لرسم منطقة الاكتشاف، ثم اسحب شريط التمرير لتعيين حساسية الاكتشاف.

كلما كانت الحساسية أعلى، زادت احتمالية اكتشاف أي جسم متحرك.

الخطوة 2: قم بتكوين التسجيل الناتج عن اكتشاف وجود حركة.

حدد التسجيل كإجراء تشغيل للكاميرا المطلوبة أسفل المسار Setup>Camera>Motion>Trigger Action وانقر فوق OK.

ملاحظة: يرجى التأكد من تعيين الكاميرا المحددة على بدء التشغيل تلقائيًا للتسجيل.

الخطوة 3: قم بإعداد جدول تسجيل الحركة.

حدد الكاميرا التي تريد إعدادها أسفل المسار Setup>Camera>Schedule>Recording Schedule ثم شغِّل Recording Schedule.

انقر فوق زر الحركة الأخضر الموجود في الجانب الأيمن واستخدم الماوس لسحب الجدول الموجود في الجانب الأيسر ورسمه.