كيفية الحصول على عناوين URL لجهاز NVR 
وكاميرا IPC من Uniview؟

كيفية الحصول على عناوين URL لجهاز NVR 
وكاميرا IPC من Uniview؟

الوصف

قد يحتاج العملاء إلى عنوان URL الخاص بخدمة Streaming Snapshot للحصول على البث المباشر أو التشغيل أو اللقطة الفورية لمنتجات Uniview. وفيما يلي عناوين URL المتاحة.

ملاحظة: تنطبق هذه الطريقة على معظم السيناريوهات. وإذا لم تجدي الطريقة نفعًا في حل مشكلتك، فيوصى بالرجوع إلى فريق الدعم الفني لدينا.

https://global.uniview.com/Support/Service_Hotline/

عناوين URL الخاصة بجهاز NVR

العرض المباشر من جهاز NVR
rtsp:// XX.XX.XX.XX:554/unicast/c10/s0/live

XX.XX.XX.XX هو عنوان جهاز NVR.
الرمز C1 هو القناة الأولى، والرمز C10 هو القناة العاشرة في جهاز NVR، وهكذا.
الرمز S0 هو التدفق الرئيسي، والرمز S1 هو التدفق الفرعي، وهكذا.

التشغيل من جهاز NVR

rtsp://[ip]:[port]/[channel]/[begin]/[end]/replay/

على سبيل المثال: rtsp:// 187.72.216.229:554 /c2/b1544574378/e1544578706/replay/

الرمز C1 هو القناة الأولى، والرمز C10 هو القناة العاشرة في جهاز NVR، وهكذا.

ملاحظة: وقت البدء ووقت الانتهاء بتوقيت يونكس.  يجب عليك تحويل وقت الفيديو المسجل إلى الطابع الزمني بنظام يونكس. يرجى البحث في جوجل عن المحول.

الطابع الزمني بنظام يونكس هو عدد الثواني منذ 1 يناير عام 1970 (منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق "UTC"/توقيت جرينتش "GMT")

على سبيل المثال، في الساعة 10:13:30 يوم 5 أغسطس 2019، يكون توقيت يونكس هو 1564971210

اللقطة الفورية من جهاز NVR

http:// XX.XX.XX.XX /LAPI/V1.0/Channels/ID/Media/Video/Streams/ID/Snapshot
على سبيل المثال: 
http://172.1.90.251/LAPI/V1.0/Channels/12/Media/Video/Streams/0/Snapshot

ملاحظة: يجب تمكين وظيفة اللقطة الفورية على جانب كاميرا IPC، ويجب إجراء ذلك باستخدام جهاز NVR وكاميرا IPC من UNV.

عناوين URL الخاصة بكاميرا IPC

العرض المباشر للكاميرا المشتركة

التدفق الرئيسي rtsp://Camera IP address:554/media/video1

التدفق الفرعي rtsp://camera IP address:554/media/video2

التدفق الثالث rtsp://camera IP address:554/media/video3

ملاحظة: 554 ليس ضروريًا.

في حالة تمكين مصادقة RTSP على الكاميرا، فيرجى استخدام عنوان URL التالي:

rtsp://username:password@IP:RTSP port/media/videoX

العرض المباشر لكاميرا عين السمكة

كاميرا عين السمكة:

التدفق الرئيسي rtsp://IP address/media/video1

التدفق الفرعي rtsp://IP address/media/video2

التدفق الثالث rtsp://IP address/media/video3

كاميرا 4PTZ:

rtsp://camera IP address/media/video4

rtsp://camera IP address/media/video5

rtsp://camera IP address/media/video6

rtsp://camera IP address/media/video7

كاميرا بانوراما:

rtsp://IP address/media/video8

العرض المباشر للكاميرا مزدوجة العدسة

العدسة الأولي:

rtsp://camera IP address/media/video1

rtsp://camera IP address/media/video2

rtsp://camera IP address/media/video3

العدسة الثانية:

rtsp://camera IP address/media2/video1

rtsp://camera IP address/media2/video2

rtsp://camera IP address/media2/video3

العرض المباشر للكاميرا التي تدعم تنسيق MJPEG

http://IP/video/mjpeg/stream1(التدفق الرئيسي، يجب ضبط ضغط الفيديو إلى تنسيق mjpeg)

http://IP/video/mjpeg/stream2(التدفق الفرعي، يجب ضبط ضغط الفيديو إلى تنسيق mjpeg)

http://IP/video/mjpeg/stream3(التدفق الثالث، يجب ضبط ضغط الفيديو إلى تنسيق mjpeg)

عنوان URL للقطة الفورية بتنسيق MJPEG: http://camera IP/images/snapshot.jpg

اللقطة الفورية للكاميرا المشتركة

http://IP/images/snapshot.jpg

اللقطة الفورية للكاميرا مزدوجة العدسة

http://IP/images/snapshot.jpg/Channels/1/

http://IP/images/snapshot.jpg/Channels/2/