كيفية إنشاء جدول التسجيل في نظام Unicorn؟

كيفية إنشاء جدول التسجيل في نظام Unicorn؟

الوصف

ملاحظة: تنطبق هذه الطريقة على معظم السيناريوهات التي واجهتك فيها مشكلات، وإذا لم تجدي الطريقة نفعًا في حل مشكلتك، فيوصى باستشارة فريق الدعم الفني لدينا.

https://global.uniview.com/Support/Service_Hotline/

خطوات التشغيل

الخطوة 1: تحقق من حالة القرص أسفل المسار System>Disk>Disk.

عليك تهيئة القرص الجديد قبل استخدامه. حدد موقع المساحة الخالية. قم بتعيين الخاصية 
على Read/Write.

الخطوة 2: يمكنك استخدام قالب الوقت الافتراضي إذا كنت تريد إعداد التسجيل طوال اليوم (قالب الوقت الافتراضي هو 7*24).

كيفية إنشاء قالب وقت جديد؟

1 انقر فوق Add، وأدخل اسم قالب جديد، ثم انقر فوق Edit.

2 حدد وقت البدء ووقت الانتهاء. وحدد الخيار "Schedule" لنوع الخطة.

3 حدد من الاثنين إلى الجمعة.

الخطوة 3: قم بتعيين جدول التسجيل أسفل المسار Basic>Recording Schedule>
Recording Schedule>Add.

اختر الكاميرا أو جهاز NVR الذي ترغب في تعيين جدول التسجيل به، ثم قالب الوقت All Day والتدفق.

تحقق من حالة التسجيل أسفل المسار Statistics>Server>Recording عند اكتمال التكوين (الحالة On والتشخيص العادي يعني العمل بصورة طبيعية).