كيفية توصيل جهاز مدخل إنذار بجهاز Uniview NVR؟

كيفية توصيل جهاز مدخل إنذار بجهاز Uniview NVR؟

الوصف

اللوحة الخلفية والواجهات

خطوات التشغيل

الخطوة 1: توصيل الكابل

يُوصَّل القطب الموجب/سلك الإشارة لجهاز مدخل الإنذار بمنفذ ALM IN الموجود بجهاز NVR. يُوصَّل القطب السالب/السلك الأرضي لجهاز مدخل الإنذار بمنفذ G الموجود بجهاز NVR.

الخطوة 2: التكوين

قم بإعداد معلمات المدخل الخاصة بالإنذار أسفل المسار Setup>Alarm>Alarm Input في واجهة ويب جهاز NVR.

رقم مدخل الإنذار: منفذ مدخل الإنذار الذي تحاول تكوينه. يشير الرمز A<-1 إلى منفذ مدخل الإنذار 1 لجهاز NVR، ويشير الرمز A<-2 إلى منفذ مدخل الإنذار 2 لجهاز NVR، وهكذا. ويشير الرمز D1<-1 إلى منفذ مدخل الإنذار 1 لكاميرا D1، ويشير الرمز D3<-2 إلى منفذ مدخل الإنذار 2 لكاميرا D3، وهكذا.

اسم مدخل الإنذار: حدد الاسم الذي تريده له.

نوع الإنذار:

N.O.: مفتوح عادةً.

N.C.: مغلق عادةً.

يجب تعيين هذا وفقًا لسمات جهاز الإنذار الخارجي.

مدخل الإنذار: قم بالتبديل لتشغيل مدخل الإنذار هذا أو إيقاف تشغيله