كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها عند توقف جهاز Uniview NVR عند صفحة شعار UNV؟

كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها عند توقف جهاز Uniview NVR عند صفحة شعار UNV؟

الوصف

ملاحظة: تنطبق هذه الطريقة على معظم السيناريوهات التي واجهتك فيها مشكلات، وإذا لم تجدي الطريقة نفعًا في حل مشكلتك، فيوصى باستشارة فريق الدعم الفني لدينا.

https://global.uniview.com/Support/Service_Hotline/

خطوات التشغيل

الخطوة 1: يرجى التحقق من إضاءة مصباح التشغيل "RUN".

الوميض السريع: يتم تشغيل جهاز NVR.

الإضاءة الثابتة: جهاز NVR قيد التشغيل.

الوميض ببطء: يرجى الانتقال إلى الخطوة 2 مباشرة.

الخطوة 2: افصل جميع محركات الأقراص الصلبة وكابلات إيثرنت الموجودة بجهاز NVR، واتركه يعمل بمفرده، ثم تحقق مما إذا كان يمكن تشغيل جهاز NVR.

الخطوة 3: تحقق مجددًا من رقم الطراز، وانتبه جيدًا إلى كابل الطاقة الموجود بالجزء الخلفي من جهاز NVR.

افصل كابل الطاقة واتركه لمدة 5-10 دقائق ثم حاول تشغيل الجهاز مرة أخرى.

إذا كان لديك كابل طاقة آخر/محول طاقة خارجي (يعمل جيدًا بجهاز NVR آخر)، فيرجى أيضًا محاولة تبديله ومتابعة كيف سيسر الأمر.

ملاحظة: يلزم إجراء اختبارًا تبادليًا لتقييم حالة محول الطاقة والكابل.

الخطوة 4: يرجى محاولة ترقية محرك أقراص فلاش USB.

ملاحظة: يرجى الاتصال بالدعم الفني لشركة UNV للحصول على ملف البرنامج الثابت إذا لم يكن لديك واحدًا.

الخطوة 4.1: عليك تهيئة محرك أقراص فلاش USB إلى تنسيق الملف FAT32.

الخطوة 4.2: أنشيء دليلًا باسم "recover" على محرك أقراص فلاش USB واحفظ ملف "Program.bin" الخاص بأحدث البرامج الثابتة في هذا المجلد.

ملاحظة: قد تحتاج إلى فك ضغط مجلد البرنامج الثابت الذي حصلت عليه من فريق الدعم الفني والعثور على ملف program.bin.

الخطوة 4.3: وصِّل محرك أقراص فلاش USB بمنفذ USB الخاص بجهاز NVR، وأعد تشغيل الجهاز، وسيتم ترقيته تلقائيًا.